南京财经大学红山学院高淳校区一站式学生社区建设

采购项目询价文件

我院高淳校区一站式学生社区文化墙采购项目通过询价方式采购，欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学院招投标（采购）工作小组统一组织，并按照《南京财经大学红山学院招投标管理办法（试行）》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，现将有关事项告知如下：

一、承办部门：南京财经大学红山学院学生处。

二、项目需求

1.询价内容

| 站点 | 物料明细 | 数量（单位） | 尺寸工艺技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一号站 | 谈心谈话室门牌 | 1套 | 1cmpvc+亚克力双层+亚克力插牌 |
|  | 阅览区文化墙1 | 3.103 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 阅览区文化墙2 | 3.103 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 谈心谈话室文化墙 | 6.2266 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 国际化文化展示墙 | 3.8142 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 墙面挂画一楼（2面墙）8套 | 4.32 ㎡ | 铝型材边框5宽度边框、内容KT+写真 |
|  | 墙面挂画二-十三楼 （24面墙）48幅 | 25.92 ㎡ | 铝型材边框5宽度边框、内容KT+写真 |
| 三号站 | 党团活动室、谈心谈话室、团委活动室门牌 | 3套 | 1cmpvc+亚克力双层+亚克力插牌 |
|  | 党建文化墙1 | 3.8175 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 党建文化墙2 | 4.4954 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 软膜灯箱1 | 7.1875 ㎡ |  |
|  | 阅览区文化墙1 | 3.18 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 谈心谈话室文化墙1 | 4.9841 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 谈心谈话室文化墙2 | 3.9479 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 创业体验站文化墙1 | 3.4848 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 创业体验站文化墙2 | 1.7739 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 国际化文化展示墙 | 4.6644 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 团委活动室文化墙1 | 5.8032 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 团委活动室文化墙2 | 6.15 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 团委活动室文化墙3 | 3.03 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 墙面挂画一楼（2面墙）6套 | 4.32 ㎡ | 铝型材边框5宽度边框、内容KT+写真 |
|  | 墙面挂画二-十楼 （18面墙）36幅 | 19.44 ㎡ | 铝型材边框5宽度边框、内容KT+写真 |
|  | 党建活动室窗帘 | 1套 | 褶皱比1:2 |
|  | 谈心谈话室窗帘 | 1 套 | 褶皱比1:2，加厚半遮光 |
|  | 谈心谈话室 方通吊顶 | 25.2 ㎡ | 0.6厚方通吊顶间隔8cm，墙边石膏板边吊收口，泰山石膏板，顶部喷灰，立邦 |
|  | 方通配套长条灯6个 | 7.2 m | 长条灯宽度8cm,铝材外壳，高透亮LED光源,60瓦/个，飞利浦灯珠，一个是1.2m |
|  | 团委活动室方通吊顶 | 20.16 ㎡ | 0.6厚方通吊顶间隔8cm，墙边石膏板边吊收口，泰山石膏板，顶部喷灰，立邦 |
|  | 方通配套长条灯6个 | 7.2 m | 长条灯宽度8cm,铝材外壳，高透亮LED光源,60瓦/个，飞利浦灯珠，一个是1.2m |
|  | 方通吊顶 | 71.28 ㎡ | 0.6厚方通吊顶间隔8cm，墙边石膏板边吊收口，泰山石膏板，顶部喷灰，立邦 |
|  | 方通配套长条灯10个 | 12 m | 长条灯宽度8cm,铝材外壳，高透亮LED光源,60瓦/个，飞利浦灯珠，一个是1.2m |
|  | 开关，暗盒 | 1个 | 施耐德 |
|  | 开槽 | 2 m |  |
|  | 墙面隔断 轻钢龙骨 | 17.92 ㎡ | 1.骨架、边框材料:轻钢龙骨泰山石膏 2.隔板材料:双面9.0mm泰山石膏板 3.:隔墙内填充50MM厚吸音棉到顶 |
|  | 墙面批腻子等基层处理 | 35.84 ㎡ | 新旧墙及接缝处挂网处理，批三遍腻子打磨，立邦 |
|  | 墙面油漆辊涂 | 35.84 ㎡ | 辊涂两遍，立邦 |
|  | 地面保护 | 50 ㎡ | 地面铺地宝 |
|  | 强电 | 100 m | 加线，照明线BV3*2.5，塑料管，远东 |
| 四号站 | 党团活动室、谈心谈话室、团委活动室门牌 | 3 套 | 1cmpvc+亚克力双层+亚克力插牌 |
|  | 党建文化墙1 | 3.7145 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 党建文化墙2 | 4.556 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 软膜灯箱1 | 7.1875 ㎡ |  |
|  | 阅览区文化墙1 | 3.18 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 谈心谈话室文化墙1 | 4.9841 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 谈心谈话室文化墙2 | 3.9479 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 创业体验站文化墙1 | 5.04 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 创业体验站文化墙2 | 1.7739 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 国际化文化展示墙 | 5.0112 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 团委活动室文化墙1 | 4.1454 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 团委活动室文化墙2 | 5.796 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 团委活动室文化墙3 | 3.0033 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 墙面挂画一楼（2面墙）6套 | 4.32 ㎡ | 铝型材边框5宽度边框、内容KT+写真 |
|  | 墙面挂画二-十楼 （18面墙）36幅 | 19.44 ㎡ | 铝型材边框5宽度边框、内容KT+写真 |
|  | 党建活动室窗帘 | 1套 | 褶皱比1:2 |
|  | 谈心谈话室窗帘 | 1套 | 褶皱比1:2，加厚半遮光 |
|  | 谈心谈话室 方通吊顶 | 25.2 ㎡ | 0.6厚方通吊顶间隔8cm，墙边石膏板边吊收口，泰山石膏板，顶部喷灰，立邦 |
|  | 方通配套长条灯6个 | 7.2 m | 长条灯宽度8cm,铝材外壳，高透亮LED光源,60瓦/个，飞利浦灯珠，一个是1.2m |
|  | 团委活动室方通吊顶 | 20.16 ㎡ | 0.6厚方通吊顶间隔8cm，墙边石膏板边吊收口，泰山石膏板，顶部喷灰，立邦 |
|  | 方通配套长条灯6个 | 7.2 m | 长条灯宽度8cm,铝材外壳，高透亮LED光源,60瓦/个，飞利浦灯珠，一个是1.2m |
|  | 方通吊顶 | 71.28 ㎡ | 0.6厚方通吊顶间隔8cm，墙边石膏板边吊收口，泰山石膏板，顶部喷灰，立邦 |
|  | 方通配套长条灯10个 | 12 m | 长条灯宽度8cm,铝材外壳，高透亮LED光源,60瓦/个，飞利浦灯珠，一个是1.2m |
|  | 开关，暗盒 | 1 个 | 施耐德 |
|  | 开槽 | 2 m |  |
|  | 墙面隔断 轻钢龙骨 | 17.92 ㎡ | 1.骨架、边框材料:轻钢龙骨，泰山石膏 2.隔板材料:双面9.0mm泰山石膏板 3.:隔墙内填充50MM厚吸音棉到顶 |
|  | 墙面批腻子等基层处理 | 35.84 ㎡ | 新旧墙及接缝处挂网处理，批三遍腻子打磨，立邦 |
|  | 墙面油漆辊涂 | 35.84 ㎡ | 辊涂两遍，立邦 |
|  | 地面保护 | 50 ㎡ | 地面铺地宝 |
|  | 强电 | 100 m | 加线，照明线BV3*2.5，塑料管，远东 |
| 五号站 | 党团活动室、谈心谈话室、团委活动室门牌 | 3 套 | 1cmpvc+亚克力双层+亚克力插牌 |
|  | 党建文化墙1 | 3.859 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 党建文化墙2 | 5.7304 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 软膜灯箱1 | 7.1875 ㎡ |  |
|  | 谈心谈话室文化墙1 | 6.1304 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 谈心谈话室文化墙2 | 4.83 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 创业体验站文化墙1 | 4.9 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 创业体验站文化墙2 | 1.7739 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 国际化文化展示墙 | 4.2174 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 团委活动室文化墙1 | 6.5412 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 团委活动室文化墙2 | 6.118 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 团委活动室文化墙3 | 4.0248 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |
|  | 墙面挂画一楼（2面墙）6套 | 4.32 ㎡ | 铝型材边框5宽度边框、内容KT+写真 |
|  | 墙面挂画二-十楼 （18面墙）36幅 | 19.44 ㎡ | 铝型材边框5宽度边框、内容KT+写真 |
|  | 党建活动室窗帘 | 1 套 | 褶皱比1:2 |
|  | 谈心谈话室窗帘 | 1 套 | 褶皱比1:2，加厚半遮光 |
|  | 谈心谈话室 方通吊顶 | 25.2 ㎡ | 0.6厚方通吊顶间隔8cm，墙边石膏板边吊收口，泰山石膏板，顶部喷灰，立邦 |
|  | 方通配套长条灯6个 | 7.2 m | 长条灯宽度8cm,铝材外壳，高透亮LED光源,60瓦/个，飞利浦灯珠，一个是1.2m |
|  | 团委活动室方通吊顶 | 20.16 ㎡ | 0.6厚方通吊顶间隔8cm，墙边石膏板边吊收口，泰山石膏板，顶部喷灰，立邦 |
|  | 方通配套长条灯6个 | 7.2 m | 长条灯宽度8cm,铝材外壳，高透亮LED光源,60瓦/个，飞利浦灯珠，一个是1.2m |
|  | 方通吊顶 | 71.28 ㎡ | 0.6厚方通吊顶间隔8cm，墙边石膏板边吊收口，泰山石膏板，顶部喷灰，立邦 |
|  | 方通配套长条灯10个 | 12 m | 长条灯宽度8cm,铝材外壳，高透亮LED光源,60瓦/个，飞利浦灯珠，一个是1.2m |
|  | 开关，暗盒 | 1 个 |  |
|  | 开槽 | 2 m |  |
|  | 墙面隔断 轻钢龙骨 | 17.92 ㎡ | 1.骨架、边框材料:轻钢龙骨泰山石膏 2.隔板材料:双面9.0mm泰山石膏板 3.:隔墙内填充50MM厚吸音棉到顶 |
|  | 墙面批腻子等基层处理 | 35.84 ㎡ | 新旧墙及接缝处挂网处理，批三遍腻子打磨，立邦 |
|  | 墙面油漆辊涂 | 35.84 ㎡ | 辊涂两遍，立邦 |
|  | 地面保护 | 50 ㎡ | 地面铺地宝 |
|  | 强电 | 100 m | 加线，照明线BV3*2.5，塑料管，远东 |

2.设计要求

参考采购人设计方案，进行深化设计，最终设计方案由采购人确定。

3.报价人须提供相应的服务承诺，否则视为不满足采购人需求。

4.免费安装地点、时间：南京财经大学红山学院高淳校区，2025年2月28日前完成全部安装并交付使用。

5.最高限价：15万元，超过限价算无效报价。

三、报价单位资质

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等有效证明文件复印件）；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.自2021年12月01日以来，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件，格式自拟；

4.法律、行政法规规定的其他条件。

5.具有2021年12月01日以来类似项目业绩，提供合同复印件（加盖公章，时间以合同签订时间为准）

四、中标单位确定：经采购人综合评价确定中标人。

五、付款方式：安装完毕，验收合格后，中标单位开具正规全额增值税普通发票，采购人支付全部货款。

六、报价文件签署和递交

1．报价文件一式五份（另附单独的报价单一份以便存档），报价文件以密封形式（封口加盖骑缝公章）封装，外包装应注明项目名称、报价人名称、联系人及电话和“开标前请勿拆封”字样。

2．报价单、所有说明及承诺材料均应使用不能擦去的墨水书写或A4纸打印，由报价人加盖公章并由法人或法人委托的代理人签名；所有复印材料均须加盖公章。

3.请将密封后的报价文件递交至：南京财经大学红山学院党院办办公室，地址：南京财经大学红山学院高淳校区图书馆604室。联系人：徐老师，电话：13913335859。

4.递交报价文件截止时间：2025年1月3日上午11:00点（北京时间）

七、报价文件的组成

1．文件目录索引。

2．资质证明：询价文件第三项“报价单位资质”中所要求的证明材料。

3. 报价单：报价为一次性报价，采购人不再支付其他任何费用。

4．承诺及说明：报价人对询价文件中采购人需求的相应承诺、2021年12月1日之后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书，以及认为其他需要说明和承诺的材料。

5.质保承诺：对采购物品提供质保承诺。

八、联系方式

项目现场踏勘联系人：祖老师，电话：13726267318

商务咨询联系人：徐老师，电话：13913335859

本询价文件的解释权在南京财经大学红山学院招投标工作小组。

南京财经大学红山学院招投标工作小组

2024年12月27日

附件1：设计方案

附件2：报价单

- 附件2：

一站式学生社区文化墙方案报价单

报价人名称：（盖章）            法定代表人（授权代表）签字：        联系方式：         日期：

| 站点 | 项目名称 | 数量(单位) | 尺寸工艺技术参数要求 | 是否完全响应询价文件要求(是/否) | 单价 | 金额 | 完成日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一号站 | 谈心谈话室门牌 | 1套 | 1cmpvc+亚克力双层+亚克力插牌 |  |  |  |  |  |
|  | 阅览区文化墙1 | 3.103 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 阅览区文化墙2 | 3.103 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 谈心谈话室文化墙1 | 6.2266 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 国际化文化展示墙 | 3.8142 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 墙面挂画一楼（2面墙）8套 | 4.32 ㎡ | 铝型材边框5宽度边框、内容KT+写真 |  |  |  |  |  |
|  | 墙面挂画二-十三楼 （24面墙）48幅 | 25.92 ㎡ | 铝型材边框5宽度边框、内容KT+写真 |  |  |  |  |  |
| 三号站 | 党团活动室、谈心谈话室、团委活动室门牌 | 3套 | 1cmpvc+亚克力双层+亚克力插牌 |  |  |  |  |  |
|  | 党建文化墙1 | 3.8175 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 党建文化墙2 | 4.4954 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 软膜灯箱1 | 7.1875 ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  | 阅览区文化墙1 | 3.18 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 谈心谈话室文化墙1 | 4.9841 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 谈心谈话室文化墙2 | 3.9479 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 创业体验站文化墙1 | 3.4848 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 创业体验站文化墙2 | 1.7739 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 国际化文化展示墙 | 4.6644 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 团委活动室文化墙1 | 5.8032 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 团委活动室文化墙2 | 6.15 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 团委活动室文化墙3 | 3.03 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 墙面挂画一楼（2面墙）6套 | 4.32 ㎡ | 铝型材边框5宽度边框、内容KT+写真 |  |  |  |  |  |
|  | 墙面挂画二-十楼 （18面墙）36幅 | 19.44 ㎡ | 铝型材边框5宽度边框、内容KT+写真 |  |  |  |  |  |
|  | 党建活动室窗帘 | 1套 | 褶皱比1:2 |  |  |  |  |  |
|  | 谈心谈话室窗帘 | 1 套 | 褶皱比1:2，加厚半遮光 |  |  |  |  |  |
|  | 谈心谈话室 方通吊顶 | 25.2 ㎡ | 0.6厚方通吊顶间隔8cm，墙边石膏板边吊收口，泰山石膏板，顶部喷灰，立邦 |  |  |  |  |  |
|  | 方通配套长条灯6个 | 7.2 m | 长条灯宽度8cm,铝材外壳，高透亮LED光源,60瓦/个，飞利浦灯珠，一个是1.2m |  |  |  |  |  |
|  | 团委活动室方通吊顶 | 20.16 ㎡ | 0.6厚方通吊顶间隔8cm，墙边石膏板边吊收口，泰山石膏板，顶部喷灰，立邦 |  |  |  |  |  |
|  | 方通配套长条灯6个 | 7.2 m | 长条灯宽度8cm,铝材外壳，高透亮LED光源,60瓦/个，飞利浦灯珠，一个是1.2m |  |  |  |  |  |
|  | 方通吊顶 | 71.28 ㎡ | 0.6厚方通吊顶间隔8cm，墙边石膏板边吊收口，泰山石膏板，顶部喷灰，立邦 |  |  |  |  |  |
|  | 方通配套长条灯10个 | 12 m | 长条灯宽度8cm,铝材外壳，高透亮LED光源,60瓦/个，飞利浦灯珠，一个是1.2m |  |  |  |  |  |
|  | 开关，暗盒 | 1个 | 施耐德 |  |  |  |  |  |
|  | 开槽 | 2 m |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面隔断 轻钢龙骨 | 17.92 ㎡ | 1.骨架、边框材料:轻钢龙骨泰山石膏 2.隔板材料:双面9.0mm泰山石膏板 3.:隔墙内填充50MM厚吸音棉到顶 |  |  |  |  |  |
|  | 墙面批腻子等基层处理 | 35.84 ㎡ | 新旧墙及接缝处挂网处理，批三遍腻子打磨，立邦 |  |  |  |  |  |
|  | 墙面油漆辊涂 | 35.84 ㎡ | 辊涂两遍，立邦 |  |  |  |  |  |
|  | 地面保护 | 50 ㎡ | 地面铺地宝 |  |  |  |  |  |
|  | 强电 | 100 m | 加线，照明线BV3*2.5，塑料管，远东 |  |  |  |  |  |
| 四号站 | 党团活动室、谈心谈话室、团委活动室门牌 | 3 套 | 1cmpvc+亚克力双层+亚克力插牌 |  |  |  |  |  |
|  | 党建文化墙1 | 3.7145 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 党建文化墙2 | 4.556 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 软膜灯箱1 | 7.1875 ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  | 阅览区文化墙1 | 3.18 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 谈心谈话室文化墙1 | 4.9841 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 谈心谈话室文化墙2 | 3.9479 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 创业体验站文化墙1 | 5.04 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 创业体验站文化墙2 | 1.7739 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 国际化文化展示墙 | 5.0112 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 团委活动室文化墙1 | 4.1454 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 团委活动室文化墙2 | 5.796 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 团委活动室文化墙3 | 3.0033 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 墙面挂画一楼（2面墙）6套 | 4.32 ㎡ | 铝型材边框5宽度边框、内容KT+写真 |  |  |  |  |  |
|  | 墙面挂画二-十楼 （18面墙）36幅 | 19.44 ㎡ | 铝型材边框5宽度边框、内容KT+写真 |  |  |  |  |  |
|  | 党建活动室窗帘 | 1套 | 褶皱比1:2 |  |  |  |  |  |
|  | 谈心谈话室窗帘 | 1套 | 褶皱比1:2，加厚半遮光 |  |  |  |  |  |
|  | 谈心谈话室 方通吊顶 | 25.2 ㎡ | 0.6厚方通吊顶间隔8cm，墙边石膏板边吊收口，泰山石膏板，顶部喷灰，立邦 |  |  |  |  |  |
|  | 方通配套长条灯6个 | 7.2 m | 长条灯宽度8cm,铝材外壳，高透亮LED光源,60瓦/个，飞利浦灯珠，一个是1.2m |  |  |  |  |  |
|  | 团委活动室方通吊顶 | 20.16 ㎡ | 0.6厚方通吊顶间隔8cm，墙边石膏板边吊收口，泰山石膏板，顶部喷灰，立邦 |  |  |  |  |  |
|  | 方通配套长条灯6个 | 7.2 m | 长条灯宽度8cm,铝材外壳，高透亮LED光源,60瓦/个，飞利浦灯珠，一个是1.2m |  |  |  |  |  |
|  | 方通吊顶 | 71.28 ㎡ | 0.6厚方通吊顶间隔8cm，墙边石膏板边吊收口，泰山石膏板，顶部喷灰，立邦 |  |  |  |  |  |
|  | 方通配套长条灯10个 | 12 m | 长条灯宽度8cm,铝材外壳，高透亮LED光源,60瓦/个，飞利浦灯珠，一个是1.2m |  |  |  |  |  |
|  | 开关，暗盒 | 1 个 | 施耐德 |  |  |  |  |  |
|  | 开槽 | 2 m |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面隔断 轻钢龙骨 | 17.92 ㎡ | 1.骨架、边框材料:轻钢龙骨泰山石膏 2.隔板材料:双面9.0mm泰山石膏板 3.:隔墙内填充50MM厚吸音棉到顶 |  |  |  |  |  |
|  | 墙面批腻子等基层处理 | 35.84 ㎡ | 新旧墙及接缝处挂网处理，批三遍腻子打磨，立邦 |  |  |  |  |  |
|  | 墙面油漆辊涂 | 35.84 ㎡ | 辊涂两遍，立邦 |  |  |  |  |  |
|  | 地面保护 | 50 ㎡ | 地面铺地宝 |  |  |  |  |  |
|  | 强电 | 100 m | 加线，照明线BV3*2.5，塑料管，远东 |  |  |  |  |  |
| 五号站 | 党团活动室、谈心谈话室、团委活动室门牌 | 3 套 | 1cmpvc+亚克力双层+亚克力插牌 |  |  |  |  |  |
|  | 党建文化墙1 | 3.859 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 党建文化墙2 | 5.7304 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 软膜灯箱1 | 7.1875 ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  | 谈心谈话室文化墙1 | 6.1304 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 谈心谈话室文化墙2 | 4.83 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 创业体验站文化墙1 | 4.9 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 创业体验站文化墙2 | 1.7739 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 国际化文化展示墙 | 4.2174 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 团委活动室文化墙1 | 6.5412 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 团委活动室文化墙2 | 6.118 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 团委活动室文化墙3 | 4.0248 ㎡ | 1cmpvc+1.9mm亚克力uv |  |  |  |  |  |
|  | 墙面挂画一楼（2面墙）6套 | 4.32 ㎡ | 铝型材边框5宽度边框、内容KT+写真 |  |  |  |  |  |
|  | 墙面挂画二-十楼 （18面墙）36幅 | 19.44 ㎡ | 铝型材边框5宽度边框、内容KT+写真 |  |  |  |  |  |
|  | 党建活动室窗帘 | 1 套 | 褶皱比1:2 |  |  |  |  |  |
|  | 谈心谈话室窗帘 | 1 套 | 褶皱比1:2，加厚半遮光 |  |  |  |  |  |
|  | 谈心谈话室 方通吊顶 | 25.2 ㎡ | 0.6厚方通吊顶间隔8cm，墙边石膏板边吊收口，泰山石膏板，顶部喷灰，立邦 |  |  |  |  |  |
|  | 方通配套长条灯6个 | 7.2 m | 长条灯宽度8cm,铝材外壳，高透亮LED光源,60瓦/个，飞利浦灯珠，一个是1.2m |  |  |  |  |  |
|  | 团委活动室方通吊顶 | 20.16 ㎡ | 0.6厚方通吊顶间隔8cm，墙边石膏板边吊收口，泰山石膏板，顶部喷灰，立邦 |  |  |  |  |  |
|  | 方通配套长条灯6个 | 7.2 m | 长条灯宽度8cm,铝材外壳，高透亮LED光源,60瓦/个，飞利浦灯珠，一个是1.2m |  |  |  |  |  |
|  | 方通吊顶 | 71.28 ㎡ | 0.6厚方通吊顶间隔8cm，墙边石膏板边吊收口，泰山石膏板，顶部喷灰，立邦 |  |  |  |  |  |
|  | 方通配套长条灯10个 | 12 m | 长条灯宽度8cm,铝材外壳，高透亮LED光源,60瓦/个，飞利浦灯珠，一个是1.2m |  |  |  |  |  |
|  | 开关，暗盒 | 1 个 | 施耐德 |  |  |  |  |  |
|  | 开槽 | 2 m |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面隔断 轻钢龙骨 | 17.92 ㎡ | 1.骨架、边框材料:轻钢龙骨泰山石膏 2.隔板材料:双面9.0mm泰山石膏板 3.:隔墙内填充50MM厚吸音棉到顶 |  |  |  |  |  |
|  | 墙面批腻子等基层处理 | 35.84 ㎡ | 新旧墙及接缝处挂网处理，批三遍腻子打磨，立邦 |  |  |  |  |  |
|  | 墙面油漆辊涂 | 35.84 ㎡ | 辊涂两遍，立邦 |  |  |  |  |  |
|  | 地面保护 | 50 ㎡ | 地面铺地宝 |  |  |  |  |  |
|  | 强电 | 100 m | 加线，照明线BV3*2.5，塑料管，远东 |  |  |  |  |  |
| 总价：大写：人民币 元 ¥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、报价总价均应包括设计排版、货物价、生产、运输、安装以及售后服务等全部费用，采购人不再支付其他任何费用。 2、据实结算 |  |  |  |  |  |  |  |  |